BQ76940通信协议

- 与上位机通信协议部分

数组shang[]为电池信息发给上位机的部分，

shang[0] shang[1] shang[2] shang[3] shang[4] shang[5] shang[6] shang[7]

0XAA     0XAA      第1节电压         第2节电压        第3节电压

shang[8] shang[9] shang[10] shang[11]  shang[12] shang[13] shang[14] shang[15]

第4节电压           第5节电压         第6节电压        第7节电压

shang[16]shang[17] shang[18]shang[19] shang[20] shang[21] shang[22] shang[23]

第8节电压           第9节电压         第10节电压        第11节电压

shang[24]shang[25] shang[26]shang[27] shang[28] shang[29] shang[30] shang[31]

第12节电压           第13节电压         第14节电压        第15节电压

shang[32]shang[33] shang[34]shang[35] shang[36] shang[37]      shang[38]

总电压                 SOC               电流               温度

- 与蓝牙通信协议部分

数组shang1[]，shang2[]，shang3[]为电池信息发给蓝牙的部分，由于蓝牙会自动分包，于是需要分包发送，

shang1[0]shang1[1] shang1[2]shang1[3] shang1[4] shang1[5] shang1[6] shang1[7]

0XAA     0X02      第1节电压         第2节电压        第3节电压

Shang1[8]shang1[9] shang1[10]shang1[11] shang1[12] shang1[13]  shang1[14]shang1[15]

第4节电压        第5节电压              第6节电压            第7节电压

shang1[16]shang1[17] shang1[18]shang1[19] Shang2[0] shang2[1]

第8节电压        第9节电压             0XAA     0X03

shang2[2] shang2[3]  shang2[4]shang2[5]  Shang2[6] shang2[7]  shang2[8]shang2[9]

第10节电压            第11节电压     第12节电压            第13节电压

shang2[10]shang2[11] shang2[12]shang2[13]  Shang2[14] shang2[15]  shang2[16]shang2[17]

第14节电压            第15节电压       总电压               SOC

shang2[18]shang2[19]    Shang3[0] shang3[1]     Shang3[2]

电流              0XAA     0X04          温度

- CAN通信协议

CAN通信波特率为500kbps，下图所示为CAN盒收到的BMS信息，

| ID号 | 数据长度 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0X01 | 8 | AA 01 0F 96 0F 8B 00 00 | AA01为帧头,0F96 0F8B 0000 为1到3节电池电压，3990 3979 0 |
| 0X02 | 8 | AA 02 00 00 0F 58 0F 51 | AA02为帧头,0000 0F58 0F51 为4到6节电池电压， 0 3928 3921 |
| 0X03 | 8 | AA 03 0F 9C 00 00 00 00 | AA03为帧头,0F9C 0000 0000 为7到9节电池电压， 3996 0 0 |
| 0X04 | 8 | AA 04 0E E2 0F 40 0F 9C | AA04为帧头,0EE2 0F40 0F9C 为10到12节电池电压，3810 3904 3996 |
| 0X05 | 8 | AA 05 00 00 00 00 0F 55 | AA05为帧头,0000 0000 0F55 为13到15节电池电压， 0 0 3925 |
| 0X06 | 8 | AA 06 8A 79 00 56 00 02 | AA06为帧头,8A79电池总电压35449Mv, 0056为SOC 86%, 0002电流2 |
| 0X07 | 8 | AA 07 14 02 01 00 00 00 | AA07为帧头,14为温度20℃ 02 01分别为DSG_STA，CHG_STA代表充放电MOS状态均为开启状态 |